儿童医院妇产科装修工程

最 高 投 标 限 价

招   标  人：

造价咨询人 ：

二零二一年六月三日

儿童医院妇产科装修工程

最 高 投 标 限 价

招标控制价（小写）：987294.96元

（大写）：玖拾捌万柒仟贰佰玖拾肆元玖角陆分

|  |  | 工程造价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招 标 人： |  | 咨 询 人： |  |
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章） |

| 法定代表人 |  | 法 定 代表 人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 或 其 授权 人： |  | 或 其 授权 人： |  |
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章） |

| 编 制 人： |  | 复 核 人： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章） |  |

编 制 时 间：二零二一年六月三日     复 核 时 间：二零二一年六月三日

儿童医院妇产科装修工程控制价编制说明

一、工程概况及编制范围：

该工程为儿童医院妇产科装修工程，编制范围为：地面砖铺贴、地面PVC地胶铺贴、墙面护墙板安装、吊顶拆除重新敷设、产房橡胶地面铺设、接诊室铝合金窗安装、婴儿洗浴房、瑜伽室改造工程等。

- 编制依据：

1、儿童医院妇产科装修工程施工图纸及要求；

2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013；

3、2018年《安徽省建设工程计价定额（共用册）》；

4、2018年《安徽省建筑工程计价定额》

5、2018年《安徽省安装工程计价定额》

6、2018年《安徽省市政工程计价定额》

- 税金依据造计〔2019〕7号营改增文件税率调整为9%。

8、省、市截止2021年4月有关政策性文件。

三、有关说明：

1、材料价格依据2021年4月份《滁州工程造价信息》不含税价格，无信息价部分根据市场询价综合考虑；

2、豪华型VIP病房、VIP病房内吊顶拆除、更换为9.5厚纸面石膏板吊顶；

3、病房内做2mm厚水泥自流平，3mm厚仿木纹PVC地胶，走廊段做2mm厚水泥自流平，3mm厚PVC地胶；

4、病房内墙裙拆除，做12mm阻燃板打底，5mm阻燃木饰面板，高度至吊顶下口，并做配套踢脚线；

5、走廊部分区域墙面做9mm厚双色竹木纤维护墙板；

6、婴儿洗浴房、游泳池地面拆除后，做10厚1:2.5水泥砂浆找平层，1.5厚聚氨酯防水涂料，防水上翻高度300mm，10厚1:2.5水泥砂浆保护层，2mm水泥自流平地面，面层采用3mmPVC地胶；

7、西区西区仪器间改为瑜伽室，北墙面做镜子及安装压腿杆，镜子及压腿杆采用专业舞蹈镜子及压腿杆，压腿杆采用橡胶软包，颜色由业主确定；

8、产房及产室采用电自动悬挂式电动门，电源就近连接；

9、产房地面采用2mm橡胶卷材地面，基层采用2mm厚水泥自流平基层；

10、所有拆除后的材料在院区内指定位置集中堆放入库；

11、施工过程中需注意成品保护，在施工过程中破坏现场已完成工程，由中标单位自行修复，请在投标时综合考虑，招标人不再为此支付任何费用；

12、本工程含暂列金额为30000元及设计费3000元；

四、工程造价：

本工程最高投标限价为:987294.96元