滁州市第一人民医院无菌病房净化工程

最 高 投 标 限 价

招   标  人：

造价咨询人 ：

二零二一年六月十一日

滁州市第一人民医院无菌病房净化工程

最 高 投 标 限 价

招标控制价（小写）：.982477.97元

（大写）：玖拾捌万贰仟肆佰柒拾柒元玖角柒分

|  |  | 工程造价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招 标 人： |  | 咨 询 人： |  |
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章） |

| 法定代表人 |  | 法 定 代表 人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 或 其 授权 人： |  | 或 其 授权 人： |  |
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章） |

| 编 制 人： |  | 复 核 人： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章） |  |

编 制 时 间：二零二一年六月十一日     复 核 时 间：二零二一年六月十一日

滁州市第一人民医院无菌病房净化工程

控制价编制说明

一、工程概况及编制范围：

该工程为滁州市第一人民医院无菌病房净化工程，编制范围为：地面铺贴、PVC卷材地板、双面成型金属面玻镁夹心彩钢板隔墙及顶棚，空气净化系统、新风系统、水处理系统等。

- 编制依据：

- 1、滁州市第一人民医院无菌病房净化工程图纸及要求；

- 2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013；

- 3、2018年《安徽省建设工程计价定额（共用册）》；

- 4、2018年《安徽省建筑工程计价定额》

- 5、2018年《安徽省安装工程计价定额》

- 6、2018年《安徽省市政工程计价定额》

- 税金依据造计〔2019〕7号营改增文件税率调整为9%。

- 不可竞争费按照建标[2021]42号文调整；

- 9、省、市截止2021年6月有关政策性文件。

三、有关说明：

1、材料价格依据2021年5月份《滁州工程造价信息》不含税价格，无信息价部分根据市场询价综合考虑；

2、地面做2mm厚水泥自流平，2mm厚PVC卷材地板；

3、隔墙及顶棚做50mm国标双面成型金属面玻镁夹心彩钢板；

4、无菌室墙面采用钢骨架，9.5mm石膏板基层，面层采用1.2mm电解钢板；

5、自动门采用自动钢制密封门，铝合金门框，夹心钢板门，门板上设500×400mm观察窗；

6、风冷热泵模块机组、净化新风空调机组、全新风净化空调机组、净化循环空调机组的技术参数及品牌应满足设计及使用需求，机组综合单价含配套线缆安装、拆装检查、减震措施及设备基础等制作与安装；

7、风管采用镀锌钢板，外包20mm厚B1级闭泡型橡塑隔热材料，风管穿墙应预留洞口并做防火封堵；

8、水处理器规格、参数应满足设计要求及使用要求；

9、空调冷凝水管采用镀锌钢管，外包32mm厚难燃型发泡橡塑板，室外保温管道外包0.3mm铝板；

10、施工过程中需注意成品保护，在施工过程中破坏现场已完成工程，由中标单位自行修复，请在投标时综合考虑，招标人不再为此支付任何费用。

四、工程造价：

本工程最高投标限价为:982477.97元。

安徽金瑞安工程咨询有限公司

2021年6月11日