北区定点救治医院ccu改造及液氧基础

最 高 投 标 限 价

招   标  人：

造价咨询人 ：

二零二一年十二月二十一日

北区定点救治医院ccu改造及液氧基础

最 高 投 标 限 价

招标控制价（小写）：371828.86元

（大写）：叁拾柒万壹仟捌佰贰拾捌元捌角陆分

|  |  | 工程造价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招 标 人： |  | 咨 询 人： |  |
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章） |

| 法定代表人 |  | 法 定 代表 人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 或 其 授权 人： |  | 或 其 授权 人： |  |
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章） |

| 编 制 人： |  | 复 核 人： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章） |  |

编 制 时 间：二零二一年十二月二十一日	复 核 时 间：二零二一年十二月二十一日

北区定点救治医院ccu改造及液氧基础控制价编制说明

一、工程概况及编制范围：

该工程为北区定点救治医院ccu改造及液氧基础，编制范围为：砖砌围墙施工、构造柱、圈梁施工、混凝土地面施工、设备基础施工、外墙真石漆、不锈钢栏杆安装、卫生间改造、文件柜、储物柜等施工。

- 编制依据：

- 1、北区定点救治医院ccu改造及液氧基础施工图纸及要求；

- 2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013；

- 3、2018年《安徽省建设工程计价定额（共用册）》；

- 4、2018年《安徽省建筑工程计价定额》

- 5、2018年《安徽省安装工程计价定额》

- 6、2018年《安徽省市政工程计价定额》

- 税金依据造计〔2019〕7号营改增文件税率调整为9%。

- 不可竞争费按照建标[2021]42号文执行；

- 9、人工费按滁州市2021年第三季度建筑工程人工价格信息158.65元/工日；

- 10、省、市截止2021年12月有关政策性文件。

三、有关说明：

1、材料价格依据2021年12月份《滁州工程造价信息》不含税价格，无信息价部分根据市场询价综合考虑；

2、围堰采用200厚砖砌围墙，基础采用等高式大放脚基础，墙体拉结筋采用2C6@500，通长布置；

3、构造柱为200*200，内配4C12，箍筋C6@150；

4、围墙压顶采用200*200圈梁，内配4C10，箍筋C6@200；

5、墙体采用20厚水泥砂浆抹灰，真石漆饰面；

6、地面采用300厚C20混凝土垫层，内配4@200钢筋网，20厚水泥砂浆找平层，1.5厚聚氨酯防水层，防水层遇基础沿外壁上翻，40厚C20细石混凝土面层；

- 7、设备基础采用C20混凝土基础，与300厚混凝土垫层一体浇筑；

- 8、围墙栏杆采用1.0厚304不锈钢栏杆（样式可参照南区液氧罐栏杆）；

- 9、本工程混凝土采用商 品混凝土；

- 10、卫生间地面采用300*300防滑地砖，地面防水采用1.5厚聚氨酯防水，上翻墙面1.8m；

- 11、卫生间墙面采用300*600墙面砖，贴至吊顶上口100mm；

- 12、卫生间吊顶采用300*300*0.8铝扣板吊顶，原吊顶龙骨拆除重新安装；

- 13、卫生洁具品牌采用箭牌、安华、九牧品牌之一；

- 14、卫生间内毛巾架、扶手拆除，墙面砖铺贴完成后，清洗安装；

- 15、文件柜、储物柜、吊柜采用18mm厚实木多层免漆板，截面塑料边条收边，5mm免漆板背板；

16、施工过程中需注意成品保护及施工安全，在施工过程中破坏现场已完成工程，由中标单位自行修复，且施工中的一切安全责任事故由投标单位负责，请在投标时综合考虑，招标人不再为此支付任何费用；

11、本工程暂列金额为30000元。

四、工程造价：

本工程最高投标限价为371828.86元

安徽金瑞安工程咨询有限公司

2021年12月21日